IES

PHOTOMETRIC TOOLS

# IES 光度文件快速换算工具

客户使用说明书

适用于当前软件版本 · 2026 年 8 月

请先阅读 本软件生成的是估算版 IES 与专业光度报告，仅用于方案模拟、内部评估和客户初步沟通，不能替代实验室实测、认证、验收或法律依据。

建议阅读顺序：快速上手 → 参数填写 → 结果下载 → 常见问题

# 1. 软件能做什么

本软件以一份已实测的 IES 光度文件为基础，在配光形状保持不变的前提下，按“目标光通量 ÷ 原始实测总光通量”的比例缩放光强矩阵，并生成目标型号的估算交付文件。

# 主要功能

| 功能 | 客户可获得的结果 |
| --- | --- |
| IES 文件解析 | 识别标准版本、TILT、功率、光通量、角度数量、最大光强、灯具尺寸及文件标签。 |
| 光度可视化 | 显示光强分布曲线、主要平面、50% 光束角和 10% 光场角等摘要。 |
| 目标参数换算 | 按目标光通量比例缩放 candela 光强数据，并写入目标型号、功率和发光尺寸。 |
| 目标光通量估算 | 可按 LED 电流曲线、LED 颗数、模组数量、PWM 占空比或功率×光效辅助估算。 |
| 风险判断 | 低/中风险可生成；光束角、透镜或光学结构变化会被阻止并要求重新实测。 |
| 专业报告 | 生成统一版式 PDF，并可预览；另提供 HTML 与 Markdown 辅助文件。 |
| 结果校验 | 检查生成 IES、光强矩阵、功率、光通量、发光面尺寸、PDF 内容等关键项目。 |

# 适用场景

同系列灯具，仅功率或驱动电流变化。

LED 数量或密度变化，但透镜、角度和光学结构不变。

灯具长度或模组数量变化，用于前期方案评估。

PWM 调光或缺少目标光通量时的辅助估算。

# 不适用场景

光束角变化、透镜更换、反光杯或其他光学结构变化。

需要认证、招投标定版、工程验收、第三方检测或法律用途。

需要 DIALux、Relux、AGi32 场景模拟，或需要批量数据库管理。

# 2. 使用前准备

# 您需要准备的资料

| 资料 | 要求 | 是否必需 |
| --- | --- | --- |
| 原始 IES 文件 | 扩展名 .ies；不超过 10 MB；LM-63-1995 或 LM-63-2002；TILT=NONE。 | 必需 |
| 原始实测总光通量 | 单位 lm。绝对光度文件必须人工提供。 | 必需 |
| 目标型号、功率、光通量 | 功率单位 W，光通量单位 lm，数值均须大于 0。 | 必需 |
| 目标发光面尺寸 | 长度×宽度，单位 mm，用于亮度计算并写入 IES。 | 必需 |
| 原始测试 PDF | 仅作溯源附件和信息核对，不作为新报告模板。 | 可选 |
| 企业与产品资料 | Logo、企业名称、制造商、电气/颜色/外形参数、备注。 | 可选 |

文件兼容性 软件目前只接受 LM-63-1995、LM-63-2002 且 TILT=NONE 的 IES。TILT=INCLUDE、TILT=FILE 或损坏/非标准文件不会被自动修复。

# 进入软件

请使用软件管理员提供的网址，在 Chrome 或 Edge 浏览器中打开。若页面能打开但无法上传，请联系管理员检查后端服务。普通客户不需要安装 Python 或 Node.js。

# 界面流程

步骤 1：上传原始 IES。

步骤 2：检查解析结果并填写目标参数。

步骤 3：生成估算 IES 与专业光度报告。

结果中心：预览、校验并下载文件。

# 3. 快速上手：完成一次换算

步骤 1｜上传并解析 IES

点击“选择 .ies 文件”，选中原始实测文件，再点击“上传并解析”。等待页面显示 IES 光度摘要。

步骤 2｜核对解析结果

重点检查原始文件名、标准版本、输入功率、建议光通量、最大光强、垂直/水平角度数量和配光曲线。如绝对光度文件提示“需手动填写光通量”，请以实测报告为准填写。

步骤 3｜填写必填参数

填写原始实测总光通量、目标型号、目标功率、目标光通量、发光面长度和宽度。所有数字必须大于 0。

步骤 4｜选择变更类型

按实际情况选择“仅功率或电流变化”“LED 数量或密度变化”或“灯具长度或模组变化”。看到黄色中风险提示时，可继续用于初步模拟，但需关注均匀性。

步骤 5｜补充报告信息（可选）

可上传原始光度测试 PDF，并填写企业名称、Logo、制造商、报告编号、日期、电气参数、色温、显色指数、灯具外形、计算条件和备注。

步骤 6｜生成

点击“生成估算 IES + 专业光度报告”。处理中请不要刷新页面或关闭浏览器。

步骤 7｜检查与下载

生成成功后先确认“校验：全部通过”，再到“文件中心”下载 IES 和 PDF；需要网页或内部留档时再下载 HTML、MD。

关键原则 换算比例使用光通量比，不使用功率比。LED 光效、驱动效率和温升可能随功率变化，因此功率不能可靠代表光输出。

# 4. 参数填写说明

| 字段 | 填写方法 | 常见错误 |
| --- | --- | --- |
| 原始实测总光通量 | 填写原灯具实际测得的总光通量（lm）。 | 误填额定值、单颗 LED 光通量或功率。 |
| 目标型号 | 填写最终文件希望使用的产品型号。 | 包含过多特殊字符；型号与客户订单不一致。 |
| 目标功率 | 目标灯具输入功率（W），必须大于 0。 | 误填驱动输出功率或电流。 |
| 目标光通量 | 希望换算到的总光通量（lm）。 | 按功率比例直接猜测，未考虑光效与温升。 |
| 发光面长/宽 | 实际发光口尺寸（mm），用于亮度曲线。 | 误填整灯外形尺寸；长宽单位写成 m。 |
| 变更类型 | 必须与实际产品变化一致。 | 为了生成而选择低风险类别。 |

# 风险等级如何理解

| 等级 | 场景 | 软件行为 |
| --- | --- | --- |
| 低风险 | 仅功率或电流变化，且同系列、同角度、同光学结构。 | 允许生成。 |
| 中风险 | LED 数量/密度或灯具长度/模组变化。 | 允许生成，并提示验证近场与墙面均匀性。 |
| 高风险 | 光束角、透镜或光学结构变化。 | 禁止生成，必须重新光度实测。 |

# 报告补充信息

补充字段属于用户提供数据，会在报告中与 IES 计算数据分开标识。Logo 仅支持 PNG/JPG，最大 2 MB；备注最多 500 字。原始 PDF 的识别结果只用于核对，不会覆盖目标 IES 的计算结果。

# 5. 不知道目标光通量时

展开“不知道目标光通量？”估算器，选择与目标灯具最接近的变化方式。估算结果会显示建议范围和置信度；点击“使用这个估算值”后，软件会自动回填目标光通量及相应变更类型。

| 估算方式 | 需要填写 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 调整 LED 电流 | 原/目标单颗电流；至少 2 个电流—相对光通量数据点。 | 仅在数据曲线范围内插值，不会外推。 |
| 调整 LED 颗数 | 原/目标颗数；原/目标发光长度；目标宽度。 | 软件检查 LED 密度；密度明显下降可能阻止采用。 |
| 颗数和电流都变 | 上述电流曲线及原/目标 LED 颗数。 | 散热未知时置信度降低。 |
| 灯具长度/模组变化 | 原/目标模组数；目标发光口长宽。 | 同步更新 IES 尺寸，近场均匀性仍需验证。 |
| PWM 调光 | 原/目标占空比（0–100%）。 | 仅适用于峰值电流不变的 PWM 调光。 |
| 功率×光效 | 目标功率及预计目标光效（lm/W）。 | 低置信度备用方法。 |

# 导入 LED 曲线

可直接粘贴数据：每行“电流, 相对光通量”。

支持 Excel（.xlsx/.xls）、CSV 和 TXT；默认读取第一个工作表前两列。

也可上传 PNG/JPG/WebP 曲线截图，标定坐标轴后半自动取点；至少确认 2 个数据点。

禁止简单换算 若透镜或光学结构发生变化，估算器会提示重新实测。仅材料透过率变化时，可输入原/目标透过率作为修正因子。

# 6. 查看结果与下载文件

# IES 预览

确认目标型号、目标功率、目标光通量和最大光强。

查看“文件检查”，优先确保每项均为 ✓。

核对生成后的配光曲线是否与原文件形状一致，仅幅值按比例变化。

必要时展开 IES 原始文本（页面显示前 120 行）进行技术核对。

# 报告预览

“报告预览”标签中可直接查看 PDF，也可点击“单独打开 PDF”。当前统一专业报告为 13 页，内容包括经典配光页面、亮度限制、等照度、区域光通量及完整光强矩阵等。

# 文件中心

| 文件 | 用途 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 目标型号.ies | 照明设计软件使用的估算配光文件。 | 核心交付；文件内带 ESTIMATED 标识。 |
| 目标型号-report.pdf | 客户阅读的专业估算光度报告。 | 核心交付；保留估算声明。 |
| HTML 报告 | 浏览器网页预览。 | 辅助查看或内部分享。 |
| Markdown 报告 | 纯文本结构的内部说明。 | 用于内部留档或二次编辑。 |
| 原始测试 PDF | 用户上传的来源文件。 | 只读保留，不被修改。 |

保存文件 生成文件属于临时运行文件。建议生成后立即下载并按贵司项目文件规则归档；服务重启后上传记录会失效，超过 24 小时的运行文件也可能被清理。

# 7. 常见问题与处理

| 现象/提示 | 原因与处理方法 |
| --- | --- |
| “文件格式必须是 .ies” | 请选择扩展名为 .ies 的文件，不要直接修改其他文件的后缀。 |
| “仅支持 1995 和 2002” | 文件不是 LM-63-1995/2002，请向测试机构索取兼容格式。 |
| “仅支持 TILT=NONE” | 当前不支持 INCLUDE/FILE；请让测试机构重新导出。 |
| “需手动填写光通量” | 这是绝对光度文件（lumens_per_lamp=-1），请从实测报告填写总光通量。 |
| 生成按钮不可用 | 当前选了高风险变更，或仍有必填项未正确填写。 |
| 提示必须重新实测 | 光束角、透镜或光学结构改变，无法通过统一倍率可靠获得配光。 |
| 上传记录不存在/服务已重启 | 重新上传 IES；如上传过来源 PDF，也需重新上传。 |
| 页面可打开但无法上传 | 后端服务可能未运行，请联系管理员。 |
| 报告校验存在异常 | 不要交付；保存提示内容并联系软件管理员排查。 |
| 下载后找不到文件 | 检查浏览器下载列表或“下载”文件夹，并重新命名归档。 |

# 客户提交问题时请提供

原始 IES 文件（如可提供）。

操作时填写的目标参数及变更类型。

完整错误提示截图。

浏览器类型、出现时间，以及是否发生过服务重启。

# 8. 安全、准确性与交付声明

# 准确性边界

本软件的核心假设是：目标灯具与原灯具的配光形状保持不变，只对所有光强数据按同一光通量比例缩放。该方法不能预测光学结构变化、热效应、驱动效率变化、灯具长度变化造成的空间均匀性差异，也不能替代真实光度测量。

# 交付前检查清单

原始 IES 来自可信的光度实测。

原始实测总光通量填写正确。

目标型号、功率、光通量和发光面尺寸与产品资料一致。

变更类型与真实产品变化一致，没有规避高风险拦截。

结果页显示校验全部通过。

IES 和 PDF 均已下载、打开并检查。

客户已知文件为 ESTIMATED 估算结果。

正式认证、验收或定版前已安排重新实测。

正式声明 输出仅适用于前期方案模拟、内部评估和客户初步沟通，不是认证级光度测试结果，不得作为正式认证、验收、第三方检测报告或法律争议依据。

# 管理员附录：本地启动（仅技术人员）

后端要求 Python 3.10+：进入 backend，创建虚拟环境、安装 requirements.txt，然后运行 uvicorn app.main:app --reload。前端要求 Node.js 20+：进入 frontend，执行 npm install 和 npm run dev。默认访问 http://127.0.0.1:5173；后端健康检查为 http://127.0.0.1:8000/api/health。

当前版本验证状态：前端生产构建成功；后端自动化测试 44 项全部通过（验证日期：2026-08-13）。